| 序号 | 产品名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络硬盘录像机 | 支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最高达4K 支持1路后智能人脸检测比对,最大10个人脸库，共20000张人脸图片,2路后智能周界检测;4路后智能SMD 支持前智能：高空抛物检测、人脸检测比对、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能、物品监控、电瓶车入梯支持语音对讲，客户端通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看 接入路数不少于32路；硬盘接口不少于4个SATA，单盘最大20T 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 支持预览图像与回放图像的电子放大 采用云联协议，可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储 支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式 为保证学校统一管理，产品需能够接入学校现有监控平台。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 8T硬盘 | 单盘容量：8TB； 缓存：256MB； 转速：5400RPM； 硬盘接口：SATA | 20 | 台 | 视频存储不低于90天 |
| 3 | 非管理PoE交换机 | 交换容量：2Gbps 包转发率：1.488Mpps 硬件形态：：8*RJ-45 10/100Mbps（PoE），2*RJ-45 10/100Mbps (上行口) 工作温度：-10℃～+55℃ 供电方式：支持外置电源：53V，50/60Hz，1.22A 产品尺寸：184.6mm×77.4mm×27mm（长×宽×高） PoE供电功率：Port 1-8≤30W，总功率≤60W 安装方式：桌面式，壁挂式 | 4 | 台 |  |
| 4 | 光纤收发器 | 产品规格等级：企业级； 产品形态：盒式； 网络接口：具备1个1Gbps光口(SC)、1个10/100/1000Mbps自协商以太网口(RJ-45)； 光纤类型：单模单纤； 光接口类型：SC； 发送端/接收端：发送端； 波长：1310nm发送,1550nm接收； 光传输距离：≤20km； 安装方式：桌面、壁挂安装； 是否标配电源：是，标配12VDC电源； | 4 | 对 |  |
| 5 | 汇聚交换机 | 交换容量：336Gbps； 包转发率：96Mpps； 业务端口：具备24个10/100/1000BASE-T电口、4个1000BASE-X SFP端口； 环网协议：STP、RSTP； VLAN功能：支持； 链路聚合：支持静态链路聚合、LACP链路聚合； 供电方式：100～240VAC,50/60Hz； 空载功耗：≤6W； 满载功耗：≤24W； PoE：不涉及； 散热方式：无风扇，自然散热； 安装方式：桌面式、机架式安装； 工作湿度：5%～95%RH(无凝结)； 工作温度：-10℃～55℃； | 1 | 台 |  |
| 6 | 网线 | 导体结构：0.57mm±0.01mm； 护套材料：MDPE； 护套颜色：黑色； 执行标准：YD/T 3296-2018； 绝缘层原色：8芯，蓝/白蓝、橙/白橙、绿/白绿、棕/白棕； 包装方式：305米/盘 | 3000 | 米 |  |
| 7 | 服务器机柜 | 配套辅材：光纤、水晶头、模块、立杆/支架、防水箱等1批 | 1 | 项 |  |